Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 
«Школа № 2103»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОМАНДНОМУ КЕЙСУ №1 МОСКОВСКОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

Автоматизированный генератор псевдослучайных чисел
Выполненный командой «Клевер»

В состав команды входят:
Ученики 10 «Т» класса ГБОУ Школы №2103
Журавлев Роман Александрович
Волкова Ксения Александровна
Ковалева Вероника Алексеевна
Фельк Кирилл Владимирович

Научные руководители:
инженер Ткаченко Артём Алексеевич

# ОГЛАВЛЕНИЕ										 2

Введение											 3

Наша команда 										 4

Цели \ задачи										 5

Наши цели

Наши задачи									 6

Описание устройства								 	 8

Функциональность									 10

Функции

Дополнительные функции						 11

# ВВЕДЕНИЕ

Сейчас широко развиваются компьютерные технологии. Их используют почти во всех сферах нашей жизни, начиная с обычного общения и заканчивая написанием дипломных работ при помощи искусственного интеллекта. На данный момент всё больше набирает популярность технология компьютерного зрения во всех сферах жизни. Благодаря внедрению технологий распознавания лиц, текстовых и числовых данных, всё больше упрощается повседневная деятельность человека, начиная от оплаты входа в метро, перевода текста и т.п.

Нас заинтересовало использование компьютерного зрения для обработки результата, выпадающего на игральных костях в любых настольных играх. Такое применение позволяет упростить считывание данных с кубика и исключить возможность фальсификации результата. Поэтому мы решили сделать автоматизированный генератор псевдослучайных чисел. Он сделает настольные игры, которые, казалось бы, уже устарели, новее и интереснее для современного мира. Устройство облегчит совершение бросков с использованием костей разного размера или с большим количеством кубиков. Оно не только разнообразит любую настольную игру и обеспечит честность бросков, но и увеличит популярность домашних игр, минимизировав количество споров и исков к учредителям лотерей.

Мы разработали башню свободного падения кубиков с футуристическим дизайном. Девайс выполнен из прозрачного материала, позволяющего любоваться мерцанием деталей в процессе перемешивания и выпадения кубиков.

# НАША КОМАНДА

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

## НАШИ ЦЕЛИ:

Разработать автоматический генератор псевдослучайных чисел на основе бросков 1-3 игральных костей размера D6 (далее – девайс) с использованием технологии компьютерного зрения для распознавания символов выпавших при броске очков. Подобное устройство позволяет минимизировать возможности подделки результата в играх, соревнованиях и событиях, использующих игральные кости для определения очередности или последовательности участия, совершения хода и/или определения победителя.

В девайсе должно быть предусмотрено:

1. двухступенчатое перемешивание игральных кубиков: основное с помощью барабана и дополнительное - в башне свободного падения;

2. движущийся конвейер, перемещающий кубик к зоне считывания показаний, что исключает спорные результаты при выпадении кубика на ребро;

3. считывание результата броска в конечной части гаджета с использованием технологии компьютерного зрения и распознавания символов;

4. сохранение и выведение результатов броска на графический дисплей;

5. система возврата кубиков для дальнейшего использования из системы распознавания в систему перемешивания без непосредственного вмешательства участников.

Дополнительные требования:

- Нестандартный дизайн девайса

- У гаджета должна быть предусмотрена кнопка механической остановки для отключения питания двигателей для отключения устройства в случае необходимости и/или при возникновении аварийной ситуации.

## НАШИ ЗАДАЧИ:

- Разработать надежную конструкцию автономного генератора псевдослучайных чисел (далее - девайс):

- определить все компоненты девайса, определить надежный способ соединения отдельных частей девайса в единую конструкцию и оптимальные размеры;

- определить порядок взаимодействия компонентов девайса;

- продумать механизм первичной подачи кубиков и дальнейшего взаимодействия игроков с девайсом (порядок пользовательского взаимодействия).

- Подготовить дизайн девайса и сопутствующих интерфейсов:

- разработать дизайн каждого компонента устройства: барабан, башня свободного падения, конвейер, подсистему возврата игральных костей;

- разработать дизайн пользовательского интерфейса GUI;

- определить материалы и цветовую гамму компонентов девайса;

- разработать 3D модель отдельных компонентов устройства и сборки девайса, используя приложение Fusion 360 и возможности 3D принтера, лазерного и фрезерного Ч.П.У. станков с учетом имеющихся материалов.

- Разработать управляющую программу устройства:

- разработать диаграмму пользовательского взаимодействия, диаграмму последовательности  и диаграмму конечного автомата;

- разработать систему распознавания графических изображений на игральных кубиках;

- разработать функция суммирования значений

- разработать базу данных на удаленном сервере для сохранения: сгенерированных значений, времени и даты их генераций в форме таблицы.

- протестировать девайс минимум 50 бросков и внести в базу данных

- Объединить все составляющие девайса и проверить на работоспособность при необходимости отладить.

## ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство представляет из себя механизм для автоматической генерации псевдослучайных чисел. Управляется оператором через сенсорный дисплей, встроенный в механизм. Оператор имеет возможность запустить систему, выбрав беспрерывный или конечный цикл.

В сценарий работы одного цикла системы включает в себя следующие этапы:

- началом является запуск подсистемы перемешивания игральных костей - барабан, в котором лежат игральные кости, крутится в одну сторону, перемешивая их, а затем крутится в другую, выбрасывая игральные кости в башню свободного падения;

- далее из башни кости попадают на конвейер в подсистему оптического распознавания численного результата, где делается фотография верхних граней кубиков и происходит распознавание, анализ, сохранение информации о выпавших значениях;

- далее данные передаются в удаленную базу данных и на дисплей пользователю;

- после завершения работы подсистемы оптического распознавания численного результата запускается подсистема возврата игральных костей к исходной точке - в барабан перемешивания.

- кубики движутся по конвейеру в направлении контейнера, который с помощью лифтового механизма поднимается до уровня следующего конвейера и, переворачиваясь, выкидывает игральные кости на него.

- второй конвейер начинает движение, доводит кубики до барабана перемешивания, сбрасывая их внутрь для повторения цикла.

Цикл повторяется такое количество раз, которое задал оператор. Имеется возможность экстренного прерывания работы системы оператором в случае необходимости. При запуске цикла с количеством бросков более одного или при выборе беспрерывного цикла, система продолжает работать без вмешательства оператора раз за разом повторяя цикл. Пользователь по желанию может запустить каждую из подсистем отдельно.

#### Элементы системы

- Подсистема перемешивания игральных костей;

- Башня свободного падения и механизм подачи игральных костей к системе распознавания;

- Подсистема оптического распознавания численного результата;

- Подсистема возврата игральных костей в барабан перемешивания;

- Сенсорный дисплей для управления системой.

- Удаленная база данных

# Функциональность

## Функции

- Подключение к Wi-Fi;

- Управление системой через сенсорный дисплей.

- После подачи сигнала о начале работы девайс самостоятельно проводит заданное на дисплее количество генераций;

- Прозрачная конструкция позволяет смотреть наслаждаясь за процессом работы конструкции;

- Считывает и обрабатывает значение кубиков выводя на дисплей полученный результат;

- Стационарная конструкция;

- Запуск девайса в однократном или многократном режиме с помощью ввода количества итераций;

- Аварийное отключение устройства;

- Запуск в ручном режиме подсистемы перемешивания игральных костей;

- Запуск в ручном режиме подсистемы оптического распознавания численного результата;

- Запуск в ручном режиме подсистемы возврата игральных костей из области распознавания в подсистему перемешивания.

## Дополнительные функции

- Процесс перемешивания кубиков в барабане занимает не больше полминуты;

- Время распознавания кубиков занимает не больше 15 секунд;

- Просмотр истории результатов бросков, даты и времени их проведения;

- Удаленная база данных;